QGIS импортовање и приказ GPS података

Учитавање података у QGIS

Реализација радног пакета

Сама реализациија радног пакета се састоји из две фазе. Прва фаза би била учитавање података у QGIS радно окружење а друга фаза би била манипулација самим подацима и њихов приказ.

Прикупљање података

За прикупљање података на терену коришћена је апликација GPS coordinate која се може наћи у квиру Google play store-а. Инсталација на мобилни уређај је врло једноставна кликом на дугме Instalar.

Након покретања апликације сакупљање података се врши на следећи начин. Доласком на одређену локацију потребно је само притиснути дугме + у доњем десном углу (слика 1).

Слика 1                                                   Слика 2                                           Слика 3

Апликација ће аутоматски забележити координате испитиване локације којој одмах можемо доделити одређено име у датотеци (слика 2). Самим бележењем координата одређених тачака апликација такође аутоматски прави базу података (слика 3). Након завршеног сакупљања података потребно је базу података пребацити у .CSV формат који би био читљив у QGIS окружењу.

Слика 1                                                   Слика 2                                           Слика 3

То се постиже уласком у датотеку на дугме листе у доњем десном углу (слика 1) а затим покретањем оције слања података на имејл адресу на дугме писмо (слика 2)  у доњем десном углу екрана у коме је сама датотека. Апликација ће нас питати да ли желимо да саму базу проследимо у .CSV формату на имајл адресу где бирамо опцију Yes (слика 3).

Учитавање података у QGIS

Прикупљени подаци се налазе у датотеци која је сачувана у жељеном .CSV формату. У оквиру програма QGIS у Manage layers toolbar кликнемо на иконицу Add delimited text layer

У новом прозору учитаћемо нашу датотеку где ћемо обратити пажњу да је одабран исправан формат самог фајла (у нашем случају CSV (comma delimited)) и да су у одељку Geometry definition исправно унете X и Y кординате чије се колоне могу видети у самој табели наше датотеке.

Сада се наша датотека јавила у QGIS-у у виду лејера који је ту само привидно. Да бисмо могли даље да манипулишемо истим потребно је да га трајно сачувамо. Десним кликом на сам лејер, покренемо мени у коме бирамо Export → Save Feature As…→ у новом прозору изаберемо ESRI shapefile формат и одредимо локацију где ће он бити сачуван

Сада је наш лејер за анализу и обраду података учитан правилно и тачке које су добијене приликом процеса сакупљања и обраде података су се појавиле у нашем QGIS окружењу. На овај начин је лејер задржао све податке из наше датотеке у виду атрибутне табеле. Како бисмо видели за који се тачно простор сами подаци односе потребно да је учитамо неку мапу. На језичку одаберемо Web→ OpenLayer Plugin → Google Maps → Google Satellite. На основу географских кордината које се налазе у самој датотеци, а сада и у нашем лејеру, сада се јасно види да се тачке односе на Новобеоградске блокове 23 и 19а.

Сада је потребно показати на самој мапи у којим тачкама се налазе рециклажна острва у виду контејнера и звона за одређени тип отпада. То ћемо остварити тако што ћемо дуплим кликом покренути прозор самог лејера и у одељку Symbology одабрати систем категоризације (Categorized). Као вредности су узете 5 типова отпада приликом процеса сакупљања података.

Да би се на карти учитала задата имена из атрибутне табеле базе података сваког рециклажног острва потребно је покренути прозор самог лејера и у одељку Labels одабрати опцију Single labels. Као вредност су узета имена која смо наденули сваком од забележених рециклажних острва. Да би називи били читљиви у самом приказу одабрали смо следеће параметре:

- Називи рециклажних острва ће бити исписани писмом типа Ariel, величине 10 и зелене боје.

- Чекирали смо опцију Buffer и величину истог одредили да буде 1 мм, беле боје.

- За Placement смо одабрали горњи десни квадрант.

Наш крајњи резултат на крају изгледа овако и у њему се види добра покривеност рециклажним осрвима у оба новобеградска посматрана блока.

За одабир одређеног типа рециклажног острва потребно је одчекирати нежељене опције у оквиру панела Layers. Да бисмо имали увид у појединачне тачке односно рециклажна острва потребно је да користимо опцију Identify features у оквиру Attributes toolbar-а.

Пре тога је потребно повезати фотографије рециклажних острва са подацима из атрибутне табеле. Дуплим кликом на наш лејер покрећемо прозор Layer properties и у оквиру њега извршићемо потребна подешавања у одељку Attributes form. Кликом на атрибут Slika са десне стране се отвара језичак са подешавањима. Под Widget type одаберемо тип Attachement, под Path учитамо фолдер у коме су похрањене фотографије рециклажних острва и као крајњи корак у одељку Integrated document viewer одаберемо тип Image.

Употребом опције Identify features у оквиру Attributes toolbar-а кликнемо на неку од жељених тачака. Самим кликом отвориће се прозор у коме се налазе подаци о самом рециклажном острву као и фотографија истог.